# УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ КАРТ МАСШТАБОВ1:25000, 1:50000 и 1:100000

## НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Города

1:25000

| 50000 жителей и более | менее 50000 жителей |
| --- | --- |

1:50000

| 50000 жителей и более | менее 50000 жителей |
| --- | --- |

1:100000

Поселки сельского типа

1:25000

1:50000                                1:100000

Поселки дачного типа

Поселки с бессистемной застройкой

Поселки рассредоточенного типа

| ## Изображение кварталов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кварталы с преобладанием огнестойких строений |  |  |  |
|  | Кварталы с преобладанием неогнестойких строений |  |  |  |
| Примечание. На карте масштаба 1:100000 огнестойкость не показывается; фоновая закраска оранжевого цвета на изображении городов с населением 50000 жителей и более отображает кварталы с плотной застройкой. |  |  |  |  |
|  |  | Разрушенные и полуразрушенные кварталы |  |  |
|  |  | Непроезжие участки улиц (показываются только на карте масштаба 1:25000) |  |  |
| Изображение отдельных строений |  |  |  |  |
|  |  |  | Выдающиеся огнестойкие строения (показываются только на картах масштабов 1:25000 и 1:50000). | 1) Выражающиеся в масштабе карты; 2) не выражающиеся в масштабе карты |
|  |  |  | Жилые и нежилые строения |  |
|  |  |  | Разрушенные и полуразрушенные строения |  |
|  |  |  | Отдельно расположенные дворы |  |
|  |  |  | Стоянки юрт, чумов и т. п. |  |

## Подписи названий населенных пунктов

| ### Города |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## МОСКВА |  | Столица СССР, столицы союзных республик СССР и столицы иностранных государств с населением свыше 1000000 жителей. Города с населением свыше 1000000 жителей. |
| ## РИГА | Столицы союзных республик СССР и столицы иностранных государств с .населением менее 1000000 жителей. Города с населением от 500000 до 1000000 жителей. |  |
| ### ТОМСК | Столицы АССР, центры краев, областей и автономны областей, не входящих в состав края. Административные центры 1-го порядка .на иностранной территории. Города с населением от 100000 до 500000 жителей. |  |
| ### МАЙКОП | Центры автономных областей, входящих в состав края. Центры национальных округов. Города с населением от 50000 до 100000 жителей. |  |
| ### ТОРЖОК | Города с населением от 10000 до 50000 жителей |  |
| #### АЛЕКСИН | Города с населением от 2000 до 10000 жителей. |  |
| ВАРНЯЙ | Города с населением менее 2000 жителей. |  |
| Примечание. Подписи названий населенных пунктов и железнодорожных станций показаны для карты масштаба 1:100000. На картах масштабов 1:25000 и 1:50000 эти подписи даются шрифтами того же вида, но несколько крупнее. |  |  |

### Поселки городского типа (рабочие, курортные и пр.)

| ###### КОДЖОРИ | 2000 жителей и более |
| --- | --- |
| ДУБКИ | менее 2000 жителей |
| ### Поселки при промышленных предприятиях, железнодорожных станциях, пристанях и т. п. |  |
| ##### Майский | более 1000 жителей |
| Артенмший | от 100 до 1000 жителей |
| Рудничный | менее 100 жителей |
| ### Поселки сельского и дачного типа |  |
| # ЛАбИНСКАЯ | более 200 домов |
| Гончаровка | от loo до 200 домов |
| Юрьевка | от 20 до 100 домов Лотошино |
| Лотошино | менее 20 домов |
| Динскя | Отдельные дворы |
| ### Железнодорожные станции |  |
| Горбачево | Узловые и большие станции |
| Навтлуг | Станции, разъезды, платформы и остановочные пункты |
| Примечание. Если на нарте название населенного пункта подчеркнуто, то оно относится и к ближайшей железнодорожной станции или речной пристани, |  |

| ## ОТДЕЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ (Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заводские и фабричные трубы |  |
|  |  | Нефтяные и газовые вышки |  |
|  |  | 1)Телевизионные башни ( 508— высота башни в метрах); 2) радиомачты, телевизи-онные и радиорелейные мачты (5О-высота мачты в метрах |  |
|  |  | Капитальные сооружения башенного типа |  |
|  |  | Вышни легкого типа |  |
|  |  | Терриконы» отвалы (25 и 15—высоты в метрах): 1) выражающиеся в масштабе карты; 2) не выражающиеся в масштабе нарты |  |
|  |  | Будки трансформаторные |  |
|  |  | Ветряные двигатели |  |
|  |  | Водяные мельницы и лесопильни |  |
|  |  | Печи для' обжига извести, древесного угля |  |
|  | Заводы, фабрики и мельницы с трубами |  | 1) Выражающиеся в масштабе карты; 2) не выра • жающиеся в масштабе нарты |
|  | Заводы, фабрики и мельницы без труб |  |  |
|  | Места добычи полезных ископаемых открытым способом |  |  |
| Примечание. Условный знак, отмеченный буквой „а", применялся до 1963 г. |  |  |  |

|  | Шахты и штольни действующие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шахты и штольни недействующие |  |
|  | Открытые соляные разработки | 1) Выражающиеся в масштабе карты; 2) не выражающиеся в масштабе карты |
|  | Торфоразработки |  |
|  | Электростанции |  |
|  | Нефтяные и газовые скважины без вышек |  |
|  | Склады горючего и газгольдеры |  |
|  | Бензоколонки и заправочные станции |  |
|  | Радиостанции и телевизионные центры |  |
|  | Ветряные мельницы |  |
|  | - Аэродромы и гидроаэродромы; - 2) посадочные площадки (на суше и на воде) |  |
|  | Телеграфные, радиотелеграфные конторы и отделения телефонных станций |  |
|  | Метеорологические станции |  |
|  | Памятники, монументы, братские могилы; туры и каменные столбы высотой более 1 м |  |
|  | Дома лесников |  |
|  | Церкви |  |
|  | Часовни |  |
|  | Мечети |  |
|  | Буддийские монастыри, храмы и пагоды |  |
|  | Мазары, субурганы, обо |  |

|  | Кладбища | 1) Выражающиеся в масштабе карты, 2) не выражающиеся в масштабе карты |
| --- | --- | --- |
|  | Кладбища с деревьями |  |
|  | Скотомогильники |  |
|  | Загоны для скота |  |
|  | Пасеки (показываются только на карте масштаба 1:25000) |  |
|  | Линии связи (телефонные, телеграфные, радиотрансляции) |  |
|  | Линии электропередачи на деревянных, опорах |  |
|  | Линии электропередачи на металлических или железобетонных опорах (25—высота опоры в метрах) |  |
|  | Нефтепроводы наземные и станции перекачки |  |
|  | Нефтепроводы подземные |  |
|  | Газопроводы и компрессорные станции |  |
|  | Древние исторические стены (5—высота стены в метрах) |  |
|  | Каменные, кирпичные стены и металлические ограды |  |

## Положение главной точки вне масштабных условных знаков

| Условные знаки | Место главной точки условного знака |
| --- | --- |
|  | Геометрический центр фигуры |
|  | Середина основания энака |
|  | Вершина прямого угла у основания знака |
|  | Геометрический центр нижней фигуры |
|  | Геометрическая ось знака |

## ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ

|  |  | Пункты государственной геодезической сети (91,6—высота основания пункта над уровнем моря) |
| --- | --- | --- |
|  | То же на курганах (2—высота кургана в метрах) |  |
|  | 1) То же на зданиях (на карте масштаба 1:100000 не показываются), 2) то же на церквах |  |
|  | Точки съемочной сети, закрепленные на местности центрами |  |
|  | То же на курганах (2—высота кургана в метрах) |  |
|  | Астрономические пункты |  |
|  | Нивелирные марки и реперы (грунтовые) |  |

## ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

### Железные дороги

| В условных знаках 1963 г. | В условных знаках 1959 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Трехпутные железные дороги, семафоры и светофоры, поворотные круги |
|  |  | Двухпутные железные дороги станции |
|  |  | Однопутные железные дороги, разъезды, платформы и остановочные пункты на ширококолейных железных дорогах |
|  |  | Расположение главного здания станции: 1) сбоку путей; 2) между путями; 3) расположение неизвестно |
|  |  | Электрифицированные железные дороги: 1) трехпутные: 2) двухпутные; 3) однопутные; 4) блокпосты |
|  |  | Путевые посты, погрузочно-разгрузочные площадки, тупики и подъездные пути |
|  |  | 1) Насыпи; 2) выемки (4—высота или глубина в метрах); 3) участки с большими уклонами—более 0,020 (только в горных районах) |
| В условных знаках 1963 г. | В условных знаках 1959 г. |  |
|  |  | Строящиеся ширококолейные железные дороги |
|  |  | Полотно разобранных железных дорог |
|  |  | Узкоколейные железные дороги и станции на них, трамвайные линии |
|  |  | Строящиеся узкоколейные железные дороги |
|  |  | 1) Станции метрополитена, 2) выходы линий метрополитена на поверхность |
|  |  | Депо, вокзалы, станционные пути, выражающиеся в масштабе карты, переходные мостики |
|  |  | 1) Трубы; 2) эстакады |
|  |  | Подвесные дороги |

### Шоссейные и грунтовые дороги

|  | Автострады: 8—ширина одной полосы в метрах, 2—количество полос, Ц—материал покрытия (Ц—це-ментобетон, А—асфальтобетон); насыпи (4—высота насыпи в метрах) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Усовершенствованные шоссе: 8—ширина покрытой части; 10—ширина всей дороги от канавы до канавы в метрах, А—материал покрытия (А—асфальтобетон, Ц—цементобетон, Бр—брусчатка, Кл— клинкер), выемки (5—глубина выемки в метрах) |  |
|  | Шоссе: 5—ширина покрытой части) 8—ширина всей дороги от канавы до канавы в метрах; Б—материал покрытия (Б—булыжник, Г—гравий, К — камень колотый, Шл—шлак, Щ—щебень); обсадки |  |
|  | 1) Легкие придорожные сооружения (павильоны, навесы); 2) съезды; 3) участки дорог с малым радиусом поворота (менее 25 м) |  |
|  | Улучшенные грунтовые дороги (8—ширина проезжей части в метрах) и трудно проезжие участки дорог |  |
|  | Строящиеся дороги: 1) автострады; 2) усовершенствованные шоссе; 3) шоссе, 4) улучшенные грунтовые дороги |  |
|  | 1) Мосты через незначительные препятствия' 2) участки дорог с большими уклонами (8% и более), 3) номера автомобильных дорог |  |
|  |  | Перевалы, отметки их высот и время действия |

Примечание: Условные знаки, отмеченные буквой „а"; применялись до 1963 г.

|  | Грунтовые дороги и трудно проезжие участки дорог |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полевые и лесные дороги |  |
|  | Караванные пути и вьючные тропы |  |
|  | Пешеходные тропы и пешеходные мосты |  |
|  | Зимние дороги |  |
|  | Дороги с деревянным покрытием |  |
|  | Фашинные участки дорог, гати и гребли |  |
|  | Каменные, кирпичные стены и металлические ограды вдоль дорог |  |
|  | Лотки для спуска леса |  |
|  | Участки троп на искусственных карнизах—овринги (в числителе—наименьшая ширина, в знаменателе— длина карниза в метрах) |  |
|  | Граница смены материала покрытия на шоссейных дорогах |  |
|  |  | Километровые знаки, подписи числа километров |
|  |  | Путепроводы над железной дорогой: К—каменный (материал постройки), в числителе-длина и ширина проезжей части в метрах, в знаменателе-грузоподъемность в тоннах |
|  |  | Путепроводы над шоссейной дорогой (пр.—проезд под путепроводом: 5—высота, 9—ширина проезда в метрах) |
|  |  | Переезды на одном уровне |
|  |  | Туннели (в числителе—высота и ширина, в знаменателе—длина в метрах) |
|  |  | Акведуки |
|  |  | Мосты двухъярусные: 1) шоссе под' железной дорогой; 2) шоссе над железной дорогой |

## ГИДРОГРАФИЯ

|  | Береговая пиния постоянная и определенная |  |
| --- | --- | --- |
|  | Береговая линия непостоянная и неопределенная (пересыхающие реки и озера, озера на болотах, мигрирующие озера) |  |
|  | Береговые отмели и мели |  |
|  | Берега опасные (характер опасности неизвестен) |  |
|  | Берега осыхающие (приливо-отливные полосы) | песчаные |
|  |  | песчано-каменистые и галечно-гравийные |
|  |  | илистые |
|  |  | скалистые |
|  | Берега обрывистые: 1) без пляжа; 2) с пляжем, не выражающимся в |  |
|  | Береговые валы, озы и другие гряды, не выражающиеся в масштабе карты (3—высота в метрах) |  |
|  | Реки и ручьи, В две линии изображаются реки шириной 5м и более—на картах масштабов 1:25000 и 1:50 000, 10м и более— на карте масштаба 1:100 000 |  |
|  | Подписи 'названий судоходных рек и каналов |  |
|  | Подписи названий несудоходных рек, ручьев и каналов |  |
|  | Подземные и пропадающие участки рек (по болотам и т. п.) |  |
|  | Каналы шириной от 10 до 15м—на карте масштаба 1:35000, до 30м—на карте масштаба 1:50000, до 60м - на карте масштаба 1:100000 |  |
|  | Каналы шириной от 3 до 10м; водораспределительные устройства: 1) отвод воды в обе стороны; 2) отвод воды в одну сторону |  |
|  | Каналы и канавы шириной до 3 м; деревья и кусты вдоль рек, каналов и канав. |  |
|  | Каналы подземные |  |
|  | Каналы строящиеся |  |
|  | Сухие канавы: 1) шириной менее 3 м; 2) шириной 3 м; и более (5-ширина канавы в метрах) |  |
|  | Реки, каналы и канавы с дамбами с одной и с двух сторон |  |
|  | Дамбы и искусственные валы (2—высота в метрах) |  |
|  | Озера: 1) пресные; 2) соленые; 3) горько-соленые |  |
|  | Отметки урезов воды |  |
|  | Стрелки, показывающие направление течения рек (0,2—скорость течения в м/сек) |  |
|  | Характеристика рек и каналов: 170—ширина, 1,7— глубина в метрах, П—характер грунта дна (П—песчаный, Т—твердый, В—вязкий, К—каменистый) |  |
|  | Броды: 1,2—глубина, 180—длина в метрах, Т—характер грунта, 0,5—скорость течения в м/сек |  |
|  | Перевозы |  |
|  | Паромы: 195—ширина реки; 4х3—размеры парома в метрах; 8—грузоподъемность в тоннах |  |

| 1:25000 | 1:50000, 1:100000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мосты деревянные |  |
|  |  | Мосты металлические |  |
|  |  | Мосты каменные и железобетонные |  |
|  |  | Мосты деревянные | Подъемные и разводные |
|  |  | Мосты металлические |  |
|  |  | Мосты каменные и железобетонные |  |
|  |  | Наплавные мосты |  |
|  |  | Мосты двухъярусные каменные и железобетонные |  |
|  |  | Мосты цепные и канатные |  |
|  |  | Характеристика мостов: К — материал постройки (К — каменный, М — металлический, ЖБ — железобетонный, Д —деревянный); 8 — высота над уровнем воды (на судоходных реках); 370 — длина моста, 10 —ширина проезжей части в метрах, 60 —грузоподъемность в тоннах |  |

|  | Мосты длиной 3 м и более |
| --- | --- |
|  | Мосты через незначительные препятствия (длиной менее 3 м) |
|  | Шлюзы, выражающиеся в масштабе карты (1—камера, 2—ворота шлюза), и их характеристика по основному ходу: 3'—количество камер, 170—длина камеры в метрах, 15—ширина ворот, 3,5—глубина на пороге ворот |
|  | Шлюзы, не выражающиеся в масштабе карты |
|  | Набережные: 1) каменные; 2) деревянные |
|  | Берега с укрепленными откосами |
|  | Водопады и пороги (5—высота падения воды в метрах) |
|  | Границы и площади разливов крупных рек и озер при продолжительности затопления местности более двух месяцев; границы и площади строящихся водохранилищ |
|  | Водомерные посты и футштоки |
|  | Плотины: 1) проезжие; 2) непроезжие; К—материал сооружения (К—каменные, Бет.—бетонные, ЖБ— железобетонные, Д—деревянные, Зем.—земляные)' 250—длина, 8—ширина плотины по верху в метрах; в числителе—отметка верхнего уровня зоды, в знаменателе—нижнего |
|  | Плотины подводные |
|  | Водопроводы наземные |
|  | Водопроводы подземные |
|  | Кяризы действующие (ряд колодцев, соединенных подземным каналом) |
|  | Кяризы недействующие |
|  | Главные колодцы в степных и пустынных районах:51,1 отметка уровня земли, 25—глубина колодца в метрах, 20— наполняемость 8 литрочасах |
|  | Колодцы |
|  | Колодцы: 1) с ветряным двигателем; 2) бетонированные с механическим подъемом воды |

|  | Артезианские колодцы гидрологические скважины |
| --- | --- |
|  | Чигири (водоподъемные сооружения) |
|  | Водохранилища и дождевые ямы, не выражающиеся в масштабе карты |
|  | 1) Источники (ключи, родники); 2) оборудованные источники |
|  | Гейзеры |
|  | Железнодорожные паромы |
|  | Якорные стоянки и пристани без оборудованных причалов |
|  | Пристани с оборудованными причалами, не выражающиеся в масштабе карты |
|  | Молы и причалы: 1) выражающиеся в масштабе карты' 2) не выражающиеся в масштабе карты |
|  | Волноломы и буны |

|  | Банки малого размера (5—глубина в метрах) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Камни подводные |  |
|  | Камни надводные |  |
|  | Камни осыхающие |  |
|  | Скалы надводные (12—высота скалы над водой в метрах) |  |
|  | Рифы: 1) подводиые; 2)осыхаю1цие |  |
|  | Морские каналы |  |
|  | Изобаты и их подписи, отметки глубин |  |
|  | Водоросли |  |
|  | Места скопления плавника |  |
|  |  | Маяки |
|  |  | Огни |
|  |  | Светящие буи |
|  |  | Плавучие маяки и плавучие огни |
|  | Постоянные знаки береговой речной сигнализации |  |
|  | Сухие доки, не выражающиеся в масштабе нарты |  |
|  | Эллинги, слипы |  |
|  | Приливо-отливные течения (стрелки с оперением - приливы, без оперения—отливы) |  |

## РЕЛЬЕФ

|  | Горизонтали |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подписи горизонталей в метрах и указатели направления скатов (бергштрихи) |  |
|  | Сухие русла рек |  |
|  | Отметки командных высот; 2) отметки высот |  |
|  | Отметки высот у ориентиров |  |
|  | Овраги и промоины: 1) шириной в масштабе карты более 1 мм; 2) шириной 1 мм и менее (в числителе— ширина между бровками, в знаменателе—глубина в метрах) |  |
|  | 1) Обрывы (21—высота в метрах); 2) укрепленные уступы полей на террасированных участках склонов |  |
|  | Курганы: 1) выражающиеся в масштабе карты (5— высота в метрах); 2) не выражающиеся в масштабе карты |  |
|  | Ямы: 1) выражающиеся в масштабе карты (5—глубина в метрах); 2) не выражающиеся в масштабе карты |  |
|  |  | Скалы -останцы (10—высота в метрах) |
|  |  | Дайки (крутостенные гряды из твердых горных пород) |
|  |  | Кратеры вулканов, не выражающиеся в масштабе карты |
|  | Кратеры грязевых вулканов |  |
|  | 1) Отдельно лежащие камни (3—высота в метрах); 2) скопления камней |  |
|  | Карстовые воронки |  |
|  | Входы в пещеры и гроты |  |
|  | Лавовые потоки |  |

## Изображение некоторых элементов рельефа на картах

а) Фирновые поля (вечные снега), б) Ледники, в) Ледниковые трещины, г) Морены, д) Каменные реки. е) Каменистые россыпи. ж) Скалы и скалистые обрывы, з) Крутые склоны протяженностью в масштабе карты менее 1 см. и) Крутые склоны протяженностью в масштабе карты более 1 см. к) Границы фирновых полей

|  | Задернованные уступы (бровки), не выражающиеся горизонталями |
| --- | --- |
|  | Оползни |
|  | Песчаные и земляные осыпи |
|  | Каменистые и щебеночные осыпи |
|  | Наледи |
|  | Ледяные обрывы (барьеры) и ископаемые льды (7-высота обрыва в метрах) |

## РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ И ГРУНТЫ

|  |  | Хвойные леса (ель, пихта, сосна, кедр, лиственница и. др.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лиственные леса (дуб, бук, клен, береза, осина и др.) |  |
|  |  | Смешанные леса |  |
|  |  | Характеристика древостоя в метрах: в числителе— высота деревьев, в знаменателе—толщина, справа от дроби—расстояние между деревьями |  |
|  |  | Узкие полосы леса и защитные лесонасаждения (2— средняя высота деревьев в метрах) |  |
|  |  | Небольшие площади леса, не выражающиеся в масштабе карты |  |
|  |  | Отдельные рощи, не выражающиеся в масштабе карты: 1) хвойные; 2) лиственные; 3) смешанные |  |
|  |  | Отдельно стоящие деревья, имеющие значение ориентиров: 1) хвойные; 2) лиственные |  |
|  |  | Отдельные деревья, не имеющие значения ориентиров |  |
|  |  | 1) Пальмовые рощи, выражающиеся в масштабе карты; 2) пальмовые рощи,не выражающиеся в масштабе карты: 3) отдельные пальмы |  |
|  |  | Низкорослые (карликовые) леса |  |
|  |  | Поросль леса, лесные питомники и молодые посадки леса высотой до 4 м (2—средняя высота деревьев в метрах) |  |
|  |  | Буреломы |  |
|  |  | 1) Редкие леса (редколесье)' 2) редкий низкорослые леса |  |
|  |  | 1) Горелые и сухостойные леса 2) вырубленные леса |  |
|  |  | Просеки в лесу шириной 20 м и более—на карте 1:25000, 40 м и более—на карте 1:50000, 60 м и более—на карте 1:100000 ; линии электропередачи по просекам |  |
|  |  | Прочие просеки в лесу (4—ширина просеки в метрах); 22, 23—номера лесных кварталов |  |
|  |  | Лесные дороги по просекам |  |
|  |  | Линии связи по просекам (5—ширина просеки в метрах) |  |
|  |  | Границы по просекам |  |
|  |  | Кустарники: 1) отдельные кусты и группы кустов; 2) сплошные заросли |  |
|  |  | Порода кустарников: 1) хвойные; 2) лиственные (0,8—средняя высота кустарника в метрах) |  |
|  |  | Узкие полосы кустарников и живые изгороди |  |
|  |  | Колючие кустарники (сплошные заросли) |  |
|  |  | Саксаул: 1) отдельные группы; 2) сплошные заросли |  |
|  |  | Стланик: 1) отдельные группы; 2) сплошные заросли |  |
|  |  | Заросли бамбука |  |
|  |  | Фруктовые и цитрусовые сады |  |
|  |  | Виноградники |  |
|  |  | Ягодные сады (смородина, малина и другие ягодные кустарники) |  |
|  |  | Мангровые заросли ( особый вид тропической растительности затопляемых побережий ) |  |
|  |  | Парники (показываются только на карте масштаба 1:25000) |  |
|  |  | 1) Рисовые поля; 2) рисовые поля, постоянно покрытые водой |  |
|  |  | Плантации технических культур: 1) древесных; 2) кустарниковых; 3) травянистых |  |
|  |  | 1) Луговая растительность (высотой менее 1 м), 2) высокотравная растительность |  |
|  |  | Камышовые и тростниковые заросли |  |
|  |  | Мокрые лужки (мочажинки), не выражающиеся в масштабе нарты: 1) с травянистой растительностью (показываются только на карте масштаба 1:25000); 2) с камышом и тростником (на карте масштаба 1:100000 не показываются) |  |
|  |  | 1) Степная (травянистая) растительность; 2), полукустарники (полынь, терескен и др.) |  |
|  |  | Моховая и лишайниковая растительность |  |
|  |  | Болота непроходимые и труднопроходимые (1,8—глубина болота в метрах) | Растительный покров болот: 1) травянистый; 2) моховой; 3) камышовый и тростниковый |
|  |  | Болота проходимые (0,6—глубина болота в метрах) |  |
|  |  | Солончаки непроходимые (мокрые и пухлые) |  |
|  |  | Солончаки проходимые |  |
|  |  | Полигональные поверхности (участки поверхности в тундровых и высокогорных районах, разбитые узкими трещинами на многоугольники—полигоны) |  |
|  |  | Такыры (глинистые участки в пустынных и полупустынных районах): 1) выражающиеся в масштабе карты; 2) не выражающиеся в масштабе карты |  |
|  |  | 1) Поверхности с буграми, не выражающимися в масштабе карты. 2) кочковатые поверхности. |  |
|  |  | Пески ровные |  |
|  |  | Пески бугристые |  |
|  |  | Пески грядовые и дюнные |  |
|  |  | Пески лунковые и ячеистые |  |
|  |  | Пески барханные |  |
| Примечание: На карте масштаба 1:25000 все типы песков показываются одним условным знаком — ,,пески ровные”, а формы рельефа песков изображаются горизонталями. |  |  |  |
|  | Глинистые и щебеночные поверхности (показываются только на карте масштаба 1:25000) |  |  |
|  | Каменистые поверхности (выходы коренных пород) |  |  |
|  | Галечники |  |  |

## Границы

|  | Государственные (1—копец; 2—пограничный знак) |
| --- | --- |
|  | Полярных владений СССР |
|  | Союзных республик СССР |
|  | АССР, краев, областей и автономных областей, не входящих в состав края, административных единиц 1-го порядка на иностранной территории |
|  | Автономных областей, входящих в состав края, национальных округов |
|  | Государственных заповедников |

# УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ КАРТЫ МАСШТАБА 1:200 000*

## НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

| Города с населением 50000 жителей и более | Города с населением менее 50000 жителей и поселки городского типа |
| --- | --- |
| Поселки сельского типа | Поселки дачного типа |
| Поселки с бессистемной застройкой | Поселки рассредоточенного типа |
| *На стр. 56—-60 приведены только те условные знаки карты масштаба 1:200000, которые отличаются от условных знаков карт масштабов 1:25000-1:100000. |  |

### Изображение населенных пунктов пунсонами

|  | Города с населением 50000 жителей и более |
| --- | --- |
|  | Города с населением менее 50000 жителей и поселки городского типа |
|  | Посёлки сельского типа |

## Подписи названий населенных пунктов

### Города

| ## МОСКВА |  | Столица СССР, столицы союзных республик СССР и столицы иностранных государств с населением свыше 1000000 жителей. Города с населением свыше 1000000 жителей |
| --- | --- | --- |
| РИГА | Столицы союзных республик СССР и столицы иностранных государств с населением менее 1000000 жителей. Города с населением, от 500000 до 1000000 жителей |  |
| ТОМСК | Столицы АССР, центры краев, областей и автономных областей, не входящих в состав края. Административные центры 1-го порядка на иностранной территории. Города с населением от 10ОООО до 500000 жителей |  |
| майкоп | Центры автономных областей, входящих в состав края. Центры национальных округов. Города с населением от 50000 до 10ОООО жителей |  |
| торжок | Города с населением от 10000 до 50000 жителей |  |
| АЛЕКСИН | Города с населением от 2000 до 10000 жителей |  |
| ВАРНЯЙ | Города населением менее 2000 жителей |  |

### Поселки городского типа (рабочие, курортные и пр.)

| КОДЖОРИ | 2000 жителей и более |
| --- | --- |
| ДУБКИ | менее 2000 жителей |

### Поселки при промышленных предприятиях, железнодорожных станциях, пристанях и т.п.

| Октябрьский | 1000 жителей и более |
| --- | --- |
| Рудничный | менее 1000 жителей |

### Поселки сельского и дачного типа

| Павловка | более 1000 жителей (более 200 домов) |
| --- | --- |
| Подлипки | от 500 до 1000 жителей (от 100 до 200 донов) |
| Тимохово | от 100 до 500 жителей (от 20 до 100 домов) |
| Турицыно | менее 100 жителей (менее 20 домов) |
| Динский | Отдельные дворы |

### Железнодорожные станции

| Горбачево | Узловые и большие станции |
| --- | --- |
| Навтлуг | Станции разъезды, платформы и остановочные пункты |

Примечание. Если на карте название населенного пункта подчеркнуто, то оно относится и к ближайшей железнодорожной станции или речной пристани.

## ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

|  | Крепости, форты и укрепления |
| --- | --- |
|  | Каналы шириной 20 м и более Каналы шириной менее 20 м |
|  | Каналы судоходные: 1) шириной 20 м и более' .2) шириной менее 20 м |
|  | Каналы судоходные строящиеся: 1) шириной 20 м и более; 2) шириной менее 20 м |
|  | Каменистые, щебеночные, песчаные и земляные осыпи |
|  | Оползни |
|  | Полярные круги и тропики |

## УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

|  | Железнодорожные мосты длиной 100 м и более: ЖБ—материал постройки, 9—высота над поверхностью воды или земли, 200—длина в метрах |
| --- | --- |

|  | Эстакады: ЖБ—материал пострайки, 600—длина, 15—ширина проезжей части в метрах, св. 100—грузоподъемность в тоннах |
| --- | --- |
|  | Характеристика дорог: 8—расстояние между пунктами в километрах, 5- ширина проезжеи части, 7— ширина всей дороги в метрах, Д—материал покрытия |
|  | Мосты и путепроводы: К—материал постройки, 8— высота над уровнем воды (на судоходных реках), 350—длина моста, 10—ширина проезжей части в метрах, св. 100- грузоподъемность 8 тоннах, пр.—• проезд под путепроводом: 5—высота, 9—ширина проезда |
|  | Водохранилища: 30—объем в куб. км» 1600—площадь зеркала воды в кв. км, 6— время (в сутках) опорожнения при открытии всех затворов, 1,5—время (в .сутках) опорожнения при разрушении плотины Гидроузлы: К—материал водосливной части плотины, Зем.—материал глухой части плотины, 231—длина водосливной част» плотины, 15—ширина плотины по верху в метрах, 26—разница между верхним и нижним уровнями воды, 650—общая длина плотины (водосливной и глухой)» метрах |
|  | Дамбы: Зем.—материал сооружения, 3—ширина по верху, 6—высота в метрах |

# УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ КАРТЫ МАСШТАБА 1:500000*

## НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

|  | Города с населением 50000 жителей и более и крупные железнодорожные узлы |
| --- | --- |
|  | Города с населением менее 50000 жителей и поселки городского типа |
|  | Поселки сельского типа |
|  | Поселки дачного типа |
|  | Поселки с бессистемной застройкой |
|  | Поселки рассредоточенного типа |

*На стр. 61—65 приведены трлько те условные знаки .карты масштаба 1:500000, которые отличаются от условных знаков карт масштабов 1:25000—1:200000-

## Подписи названий населенных пунктов

### Города

| ### МОСКВА |  | Столица СССР, столицы союзных республик СССР и столицы иностранных государств с населением свыше 1000000 жителей. Города с населением свыше 1000000 жителей |
| --- | --- | --- |
| РИГА | Столицы союзных республик СССР и столицы иностранных государств с населением менее 1000000 жителей. Города с населением от 500000 до 1000000 жителей |  |
| ТОМСК | Столицы АССР, центры краев, областей и автономных областей, не входящих в состав края. Административные центры 1-го порядка на иностранной территории. Города с населением от 100000 до 500000 жителей |  |
| МАЙКОП | Центры автономных областей, входящих в состав края Центры национальных округов. Города с .населением от 50000 до 100000 жителей |  |
| ТОРЖОК | Города с населением от 10000 до 50000 жителей |  |
| А ЛЕКСИН | Города с населением от 2000 до 10000 жителей |  |
| ВАРНЯЙ | Города с населением менее 2000 жителей |  |

### Поселки городского типа (рабочие, курортные и пр.)

| КОДЖОРИ | 2000 жителей и более |
| --- | --- |
| ДУБКИ | менее 2000 жителей |

### Поселки сельского и дачного типа

| Вербилово | более 1000 жителей |
| --- | --- |
| Вербилово |  |
| Бербилово |  |
| Вишенка | от 500 до 1ООО жителей |
| Вишенка |  |
| Вишенка |  |
| Беловка | менее 500 жителей |
| Беловка |  |
| Беловка |  |

### Железнодорожные станции

| Горбачебо | Узловые и большие станции |
| --- | --- |
| Навтлуг | Станции, разъезды, платформы и остановочные пункты |

Примечание. Если на карте название населенного пункта подчеркнуто, то оно относится и к ближайшей железнодорожной станции или речной пристани.

## ШОССЕЙНЫЕ И ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ

|  | Автострады (8—ширина одной полосы в метрах, 2— 1 количество полос, Ц—матерная покрытия), выемки (б—глубина выемки в метрах) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Усовершенствованные шоссе, насыпи (8—высота насыпи в метрах) |  |
|  | Шоссе (8—ширина покрытой части, А—материал покрытия) |  |
|  | Улучшенные грунтовые дороги |  |
|  | Грунтовые (проселочные) дороги |  |
|  | 1234 | Строящиеся дороги: 1) автострады; 2) совершенствованные шоссе; 3) шоссе '4) улучшенные грунтовые дороги |

## ГИДРОГРАФИЯ

|  | Каналы шириной 20 м и более |
| --- | --- |
|  | Каналы шириной менее 20 м |
|  | Каналы судоходные: 1) шириной 20 м и более; 2) шириной менее 20 м |
|  | Каналы судоходные строящиеся: 1) шириной 20 и более; 2) шириной менее 20 м |
|  | Морские пути |
|  | Пристани и якорные стоянки |

### ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

|  | Границы государственные |
| --- | --- |
|  | Границы союзных республик СССР |
|  | Изогоны |
|  | Точки аномалий магнитного склонения |
|  | Районы аномалий магнитного склонения |

# УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ КАРТЫ МАСШТАБА 1:1000 000

## НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

### Города

|  | МОСКВА | более 1000000 жителей |
| --- | --- | --- |
|  | РИГА | от 600000 до 1000000 жителей |
|  | томск | от 100000 до 500000 жителей |
|  | МАЙКОП | от 50000 до 100000 жителей |
|  | торжок | от 10000 до 50000 жителей |
|  | АЛЕКСИН | от 2000 до 10000 жителей |
|  | ВАРНЯЙ | менее 2000 жителей |

### Населенные пункты сельского типа

|  | Сычевка Унеча, | более 1 000 жителей |
| --- | --- | --- |
|  | Знаменка Шишкино | менее 1000 жителей |
|  | выселки | Отдельные строения |

### Столицы и центры

|  | Столица СССР |
| --- | --- |
|  | Столицы иностранных государств |
|  | Столицы союзных республик СССР |
|  | Столицы АССР, центры краев, областей и автономных областей, не входящих в состав края. Центры владений иностранных государств |
|  | Центры автономных областей. Входящих в состав края. Центры национальных округов |
|  | Центры районов. Центры административных единиц 1-го порядка на иностранной территории (провинций, аймаков и т. п.) |

## ГИДРОГРАФИЯ

|  | Берега обрывистые |
| --- | --- |
|  | Реки шириной 500м и более |
|  | Реки шириной менее 500м |
|  | Озера соленые и горько-соленые |
|  | Отметки урезов воды |
|  | Мосты длиной более 100м |
|  | Плотины |
|  | Колодцы |
|  | Водопроводы (наземные и подземные) |
|  | Болота |
|  | Солончаки |

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ КАРТ МАСШТАБОВ1:25000, 1:50000 и 1:100000	1

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ	1

Изображение кварталов	4

Подписи названий населенных пунктов	5

Города	5

Поселки городского типа (рабочие, курортные и пр.)	6

Поселки при промышленных предприятиях, железнодорожных станциях, пристанях и т. п.	6

Поселки сельского и дачного типа	6

Железнодорожные станции	6

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ	7

Положение главной точки вне масштабных условных знаков	12

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ	13

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	14

Железные дороги	14

Шоссейные и грунтовые дороги	16

ГИДРОГРАФИЯ	19

РЕЛЬЕФ	28

Изображение некоторых элементов рельефа на картах	30

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ И ГРУНТЫ	31

Границы	37

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ КАРТЫ МАСШТАБА 1:200 000*	38

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ	38

Изображение населенных пунктов пунсонами	39

Подписи названий населенных пунктов	39

Города	39

Поселки городского типа (рабочие, курортные и пр.)	40

Поселки при промышленных предприятиях, железнодорожных станциях, пристанях и т.п.	40

Поселки сельского и дачного типа	40

Железнодорожные станции	40

ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	41

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ	41

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ КАРТЫ МАСШТАБА 1:500000*	43

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ	43

Подписи названий населенных пунктов	44

Города	44

Поселки городского типа (рабочие, курортные и пр.)	45

Поселки сельского и дачного типа	45

Железнодорожные станции	45

ШОССЕЙНЫЕ И ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ	46

ГИДРОГРАФИЯ	46

ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	47

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ КАРТЫ МАСШТАБА МАСШТАБА 1:500000	48

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ	48

Города	48

Населенные пункты сельского типа	49

Столицы и центры	49

ГИДРОГРАФИЯ	50